Routerリモコン BKS-R6010 Application Software V2.00

１．バージョンアップ内容

BKS-R6010の新機能追加のため、アプリケーションソフトウェアのバージョンアップとフォントデータのリリースを行います。不具合対応はありません。

１－１．新機能

- 親子機能の追加

- Web設定機能の追加

- 多言語対応

多言語表示に対応しました。本バージョンでは日本語、中国語に対応しています。

- バーチャルモニターの追加

- ボタンの視認性向上(カラーパターン設定)

- パネル面セットアップの追加

本バージョンではパネル面操作での設定変更、アサイン機能拡張に対応しました。

- ステータス表示画面へアイコンの追加(Ether/S-BUS接続アイコン)

- パネル面LOCK時ステータス表示の追加

- BPS/MD Preset Take操作性改善の追加

ソースボタンを押すとTAKEボタンになるように対応しました。

- Reset実行時カウントダウン表示の追加

２．準備

２－1．必要部品

- 以下のファイルを指定サイトから入手してください。

a) アプリケーションプログラムデータ

bksr6k200x28.hex

b) フォントデータ

bksr6kf1_200x1.hex（TYPE1 フォントデータ）→英語および日本語に対応しています

bksr6kf2_200x1.hex（TYPE2 フォントデータ）→英語および中国語に対応しています

※フォントについて

本機には、以下のいずれかのフォントセットを搭載可能です。

・ASCIIおよび、JIS-X0208に準拠したフォントセット （TYPE1 フォントデータ）

・ASCIIおよび、GB13000.1に準拠したフォントセット （TYPE2 フォントデータ）

なお、インストールしたフォントデータに含まれていない文字は、空白表示となります。

c) BZR-26(PC Web Server for Routing Switcher Setup)を使用される場合は、以下のフォルダごと（フォルダ以下のファイルすべてを）指定サイトから入手してください。

BZR-26

- Network接続可能なターミナルソフトがインストールされたWindows PC（Ethernet付き）

→ BKS-R6010とは、クロスケーブルで直結するか、ストレートケーブルでHUBを介して接続します。

２－２．本体のIPアドレスの確認

バージョンアップはPCからEthernet経由で行うため、BKS-R6010のIPアドレスの確認が必要です。

- BKS-R6010をLOCK状態にする。

・SHIFTボタンを押す。
・CLEAR(CHOP)/LOCKボタンを押す。（ボタンが赤点灯になる）

- LCDボタンを含む、CLEAR(CHOP)/LOCK以外の何れかのボタンを押す。

→ ステータスディスプレイ中央付近に当該BKS-R6010のIPアドレスが
   約1.5秒間表示される。

- LOCK状態を解除する。

・SHIFTボタンを押す。
・CLEAR(CHOP)/LOCKボタンを押す。（ボタンが低輝度緑点灯になる）

２－３．データのバックアップ・リストア

安全のため、バージョンアップを行う前にBZR-20 V2.11を使用し、設定データファイルのバックアップを行ってください。

リストア作業は、バージョンアップ作業中に万が一Flashメモリが破壊されるなどの事態に陥った

場合に備えるものです。

バックアップ・リストア方法の詳細は各1次局に対応するインストレーション・マニュアルを参照してください。

※注意

BKS-R6010は，セットアップターミナルからの設定項目が拡張されたため，BZR-20 V2.11 では

一部バックアップできない項目があります。
BZR-20 V2.11でバックアップできない項目
・ファントム設定の65 個以降のファントムデータ
・AVAILABLE SOURCE/DESTINATION のSELECT
・SOURCE NAME の005 以降の設定データ
・PANEL TABLE の3 ページ目以降の設定データ
上記の設定項目については設定データをあらかじめ控えておきターミナルセットアップもしくはWebセットアップから再度入力を行ってください。

２－４．バージョンアップの前に

現在お使いのアプリケーションソフトウェアのバージョンが V1.00の場合は、V1.01にバージョンアップしてから本バージョンアップを行って下さい。

参照していただくテクメモは、

RTRM07-020R, SVRM07-059R「BKS-R6010 Application Software V1.01」（’08, 4改訂版の和文発行）

で、対象シリアルは、10004～10006の3台です。

２－５．マニュアル

バージョンアップ後は、以下の最新のマニュアルをお使い下さい。

・オペレーション・マニュアル　3-276-435-02（和）、3-276-436-02（英）

・システムセットアップ・マニュアル　9-968-373-02（和）、9-968-374-02（英）

・インストレーション・マニュアル　9-968-371-02（和）、9-968-372-02（英）

３．バージョンアップ方法

３－１．バージョンアップ手順

アプリケーションソフトウェアのバージョンアップは以下の手順で行います。

- BKS-R6010とPCをEthernetで接続する。

- ターミナルソフトで、BKS-R6010とPCをポート番号1001で接続する。
このとき前述2-2.で確認したIPアドレスを指定する。

→ アプリケーションソフトウェアが立ち上がった後に接続できる状態になります。

- ターミナルソフトで前述2-1.で入手したアプリケーションプログラムデータ(bksr6k200x28.hex)をBKS-R6010へテキスト送信する。

→ 約3分経過後、BKS-R6010が自動的に再起動します。

- １次局のターミナルに、[STARTED BY BKS-R6010 V2.00 ,,,,,,,,,,,,,]と表示されることを確認する。

次に、フォントデータのバージョンアップを以下の手順で行います。

- BKS-R6010とPCをEthernetで接続する。

- ターミナルソフトで、BKS-R6010とPCをポート番号1001で接続する。

このとき前述2-2.で確認したIPアドレスを指定する。

- → アプリケーションソフトウェアが立ち上がった後に接続できる状態になります。

- ターミナルソフトで前述2-1.で入手したフォントデータ(bksr6kf1_200x1.hexまたはbksr6kf2_200x1.hex)をBKS-R6010へテキスト送信する。

- → 約8分経過後、BKS-R6010が自動的に再起動します。

- １次局のターミナルに、[STARTED BY BKS-R6010 V2.00 ,,,,,,,,,,,,,]と表示されることを確認する。

４．変更履歴

４－１．アプリケーションソフトウェア

| V１．００ | 初回バージョン | October 2007 |
| --- | --- | --- |
| V１．０１ | RTRM07-020, SVRM07-059 | October 2007 |
|  | RTRM07-020R, SVRM07-059R | April 2008 |
| V２．００ | RTRM08-003, SVRM08-005 | April 2008 |